| # 实验名称 | 卷积的实现 |  |  | # 指导老师 | # 孙晓光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 班级 | # 人工智能232 | # 实验日期 | # 2025.6.18 | # 实验地点 | # H2101 |
| # 学生信息 # （依次填入姓名、学号） | # 李子怡2023132046 |  |  | # 成绩 |  |
| - 实验目的 1．理解连续信号的卷积、离散信号的卷积和的基本概念及物理意义。 # 2．通过实验的方法深入了解卷积、卷积和的动态叠加过程，加深对卷积的图解法及结果的理解。 |  |  |  |  |  |
| - 实验原理 1. 卷积的定义与物理意义 连续信号卷积： 定义：f1(t)*f2(t)=−∞∞f1(τ)f2(t−τ)dτ 物理意义：描述两个信号在时域上的叠加效应，用于求解线性时不变（LTI）系统的零状态响应。 离散信号卷积和： 定义：f1(n)*f2(n)=−∞∞f1(k)f2(n−k) 应用：离散系统分析，如数字滤波器的设计。 2. 卷积的性质 通用性质： 交换律：f1*f2=f2*f1​ 结合律：(f1*f2)*f3=f1*(f2*f3) 分配律：f1*(f2+f3)=f1*f2+f1*f3​ 时移特性：若 f1(t)*f2(t)=y(t)f1，则 f1(t−t0)*f2(t)=y(t−t0)。 3. 卷积的图解步骤（连续信号为例） 变量替换：将 t替换为 τ，绘制 f1(τ)和 f2(τ)的波形。 翻转：将 f2(τ)反转为 f2(−τ) 时移：平移 f2(−τ)至 f2(t−τ)，t 为参变量。 相乘：计算 f1(τ)⋅f2(t−τ)。 积分：求乘积信号与 τ轴围成的面积，得到卷积在 t时刻的值。 4. Matlab实现方法 连续信号卷积： 需手动实现积分过程（如数值积分），或近似为离散卷积。 离散信号卷积： 使用 conv(x, h) 函数： 输入：序列 x 和 h（从 n=0 开始）。 输出：结果序列 y，长度为 length(x) + length(h) - 1。 |  |  |  |  |  |

电子工程学院信号与系统课程实验报告

- 实验仪器与设备（包括实验平台、实验材料等） # 计算机一台、MATLAB软件 - 实验内容（包括实验电路、实验步骤与流程、源程序代码、调试过程记录等，可另附页） - （1）编写卷积积分程序，实现两个矩形脉冲信号的卷积运算，其中，并调试运行出结果。 - t = 0:0.1:30; % 时间轴 - f1 = (t >= 0 & t <= 10); % g_{10}(t-5) 等价于 t∈[0,10] - f2 = (t >= 7 & t <= 31); % g_{24}(t-12) 等价于 t∈[7,31]（因总宽度24） - y = conv(f1, f2, 'same') * 0.1; % 离散卷积近似连续积分，'same'保持长度 - % 绘图 - subplot(3,1,1); plot(t, f1); title('f_1(t) = g_{10}(t-5)'); xlim([0 30]); - subplot(3,1,2); plot(t, f2); title('f_2(t) = g_{24}(t-12)'); xlim([0 30]); - subplot(3,1,3); plot(t, y); title('卷积结果 f_1 * f_2'); xlim([0 30]); - xlabel('时间 t'); - 改变矩形脉冲信号的参数，如，重新计算卷积结果。 - f2_new = (t >= 0 & t <= 20); % g_{20}(t-5) 等价于 t∈[0,20] - y_new = conv(f1, f2_new, 'same') * 0.1; - % 绘图代码同上，替换f2和y 2．编写卷积积分程序，实现矩形脉冲信号，与的卷积运算，并调试运行出结果。 # t = 0:0.1:30; # f1 = (t >= 0 & t <= 10); % g_{10}(t-5) # f2 = exp(-t) .* (t >= 0); % e^{-t}u(t) # y = conv(f1, f2, 'same') * 0.1; % 离散卷积近似 # % 绘图 # subplot(3,1,1); plot(t, f1); title('f_1(t) = g_{10}(t-5)'); xlim([0 30]); # subplot(3,1,2); plot(t, f2); title('f_2(t) = e^{-t}u(t)'); xlim([0 30]); # subplot(3,1,3); plot(t, y); title('卷积结果 f_1 * f_2'); xlim([0 30]); # xlabel('时间 t');

- 实验结果及分析（包括程序和数据的记录及分析、实验总结等，可另附页） - （1）编写卷积积分程序，实现两个矩形脉冲信号的卷积运算，其中，并调试运行出结果。 - 结果分析： - 卷积结果为一个梯形波形，上升沿和下降沿分别对应两个矩形脉冲的重叠开始和结束。 - 峰值出现在两脉冲完全重叠时（t≈10t≈10 秒）。 # （2）改变矩形脉冲信号的参数，如，重新计算卷积结果。 # 结果分析： # 卷积结果仍为梯形，但宽度增加（因 g20更宽），峰值持续时间更长。

# 2．编写卷积积分程序，实现矩形脉冲信号，与的卷积运算，并调试运行出结果。 # 结果分析： # 卷积结果呈现指数上升后衰减的特性： # 上升阶段（t∈[0,10]t∈[0,10]）：矩形脉冲与指数信号逐渐重叠，幅值增大。 # 衰减阶段（t>10t>10）：矩形脉冲结束，仅剩指数信号衰减。

- 心得体会（思考与创新、建议等） # 1. 核心收获与思考 # 卷积的物理意义： 通过实现矩形脉冲与指数信号的卷积，直观理解了卷积描述的是信号叠加的累积效应。例如，矩形脉冲与指数衰减信号的卷积模拟了RC电路的充电-放电过程，理论（y(t)=∫0te−τdτy(t)=∫0t​e−τdτ）与仿真结果完全吻合。 # 离散与连续的桥梁： 离散卷积（conv函数）通过高采样率可近似连续卷积，但需注意时间分辨率（如步长0.1）对精度的影响。 # 2. 创新尝试与发现 # 参数灵活调整： # 修改矩形脉冲宽度（如g_{10}→g_{20}），发现卷积结果宽度增加，验证了卷积的时域展宽特性。 # 替换指数信号衰减速率（如e^{-t}→e^{-0.5t}），观察到输出衰减变缓，体现系统响应速度与输入信号的关联。